X

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 635 00007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padovinio nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Padovinys | Piliakalnio gatvė | 13 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 658 54875 |  | gintare.guzeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metai  IV ketvirtis

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1180035 |  |  | 3180017 |  |  |  |  | Padovinio NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2023-11-21 | 09:25 | Po val. įreng. |  | 64 |  |  | 1392 |  |  | 1001 | pH | 7,55 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.01.064 | AAA | 106-N-293 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 7,2 | ISO 5815-2:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 7,7 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,058 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,4 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 9,83 | LST EN 26777:1999; LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,73 | LST EN ISO 6878:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,9 | LST EN ISO 6878:2004 |  |  |  |

Parengė       Gintarė Guzevičienė,    +370 658 54875  _

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

______DIREKTORIUS_____________   		______Vytautas Jašinskas_______	________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	                     (Data)