X

Aplinkos apsaugos agentūrai

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB‘‘SŪDUVOS VANDENYS‘‘ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpu-sas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| --- | --- | --- |
| +370 635 00007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės miesto nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpu-sas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Gėlyno g. | 38 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| --- | --- | --- |
| +370 658 54875 |  | gintare.guzeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 metai

II SKYRIUS

poveikio APLINKAI monitoringas

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai | Vertinimo kriterijus1 | Matavimų vieta |  |  |  | Matavimo atlikimo data ir laikas | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas3 | Laboratorija, atlikusi matavimus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | koordinatės | atstumas nuo taršos šaltinio, km | paviršinio vandens telkinio kodas2 | paviršinio vandens telkinio pavadinimas |  |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | LT15010001 | Šešupės upė | 2023-01-04, 8:30 | 22 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,97 | LST ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 5,89 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,27 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,036 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 8,4 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 12,2 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,043 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 2. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | LT15010001 | Šešupės upė | 2023-01-04, 8:50 | 18 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 6,20 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,30 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,048 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 7,8 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 10,1 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,057 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,29 | LAND 58-2003 |  |  |
| 3. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | LT15010001 | Šešupės upė | 2023-01-09, 8:30 | 3 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,02 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,94 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,17 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,030 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 7,6 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 14,6 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,044 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 4. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | LT15010001 | Šešupės upė | 2023-01-09, 8:55 | 8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,05 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,85 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,24 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,042 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 7,7 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 13,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,052 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,14 | LAND 58-2003 |  |  |
| 5. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-02-07, 8:30 | 2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,12 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,90 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,084 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,023 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 6,44 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 8,2 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,033 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,073 | LAND 58-2003 |  |  |
| 6. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-02-07, 8:55 | 0,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,20 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,63 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,078 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,024 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 6,18 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,4 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,032 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,073 | LAND 58-2003 |  |  |
| 7. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-02-14, 8:55 | 6,4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 2,57 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,106 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,021 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 4,96 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 5,7 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,027 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,056 | LAND 58-2003 |  |  |
| 8. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-02-14, 9:20 | 12,4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,12 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 2,96 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,115 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,023 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 4,90 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 7,2 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,023 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,066 | LAND 58-2003 |  |  |
| 9. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-03-21, 8:40 | 5,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,12 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,69 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,043 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 4,9 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 8,4 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,024 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,054 | LAND 58-2003 |  |  |
| 10. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-03-21, 9:00 | 0,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,20 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,4 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,081 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 5,5 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 9,9 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,025 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,056 | LAND 58-2003 |  |  |
| 11. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-03-29, 9:10 | 4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,10 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,12 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,032 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,015 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,24 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,7 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,020 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,054 | LAND 58-2003 |  |  |
| 12. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-03-29, 9:40 | 2,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,21 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,4 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,068 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,016 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,40 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,9 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,020 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,060 | LAND 58-2003 |  |  |
| 13. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-04-11, 9:10 | 11 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,10 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 2,78 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,04 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,017 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 11 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 16 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,055 | LAND 58-2003 |  |  |
| 14. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-04-11, 9:30 | 11 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,98 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 6,4 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 1,1 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,17 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 6,9 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 11 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,064 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,23 | LAND 58-2003 |  |  |
| 15. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-04-18, 8:40 | 4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,14 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,2 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,06 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,023 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,16 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 8,0 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,025 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,073 | LAND 58-2003 |  |  |
| 16. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-04-18, 9:10 | 6 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,04 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,3 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,09 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,025 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,08 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 5,2 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,024 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,084 | LAND 58-2003 |  |  |
| 17. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-05-09, 9:40 | 7,6 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,04 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,9 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,020 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 2,548 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,37 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,028 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,088 | LAND 58-2003 |  |  |
| 18. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-05-09, 10:00 | 6,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,07 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,6 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,08 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,022 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 1,836 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,06 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,028 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,086 | LAND 58-2003 |  |  |
| 19. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-05-29, 13:30 | 7,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,38 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,7 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,03 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,025 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,574 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 7,10 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,068 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,088 | LAND 58-2003 |  |  |
| 20. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-05-29, 14:30 | 16,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,15 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 5,7 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,39 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,033 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,748 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,08 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,037 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,108 | LAND 58-2003 |  |  |
| 21. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-06-06, 11:00 | 14 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,20 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,52 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,03 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,27 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,592 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 7,22 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,074 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,10 | LAND 58-2003 |  |  |
| 22. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-06-06, 11:20 | 9,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,31 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,85 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,20 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,035 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,682 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,22 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,065 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 23. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-06-20, 09:30 | 27,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,56 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,090 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,044 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,34 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | - | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,11 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,14 | LAND 58-2003 |  |  |
| 24. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-06-20, 09:40 | 24,8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,97 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,50 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,151 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,047 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,46 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | - | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,26 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,36 | LAND 58-2003 |  |  |
| 25. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-07-10, 8:00 | 8,4 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,06 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,0 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 1,0 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,167 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 8,5 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 26. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-07-10, 9:10 | 10 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,03 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,8 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,14 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,341 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,1 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,09 | LAND 58-2003 |  |  |
| 27. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-07-17, 8:10 | 18 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,2 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,89 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,120 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,4 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,19 | LAND 58-2003 |  |  |
| 28. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-07-17 8:50 | 8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,00 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,5 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,317 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,1 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | - | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,18 | LAND 58-2003 |  |  |
| 29. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-08-01 15:00 | 28 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,00 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 7,1 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,02 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,024 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,269 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 3,1 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,073 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,24 | LAND 58-2003 |  |  |
| 30. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-08-01 15:35 | 16 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,7 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,16 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,046 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,736 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 2,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,47 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,70 | LAND 58-2003 |  |  |
| 31. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-08-22, 8:00 | 21 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,03 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 6,5 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,06 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,038 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,317 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 3,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,056 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,20 | LAND 58-2003 |  |  |
| 32. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-08-22, 8:40 | 15 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,7 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,23 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,028 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 1,388 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 2,5 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,140 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,27 | LAND 58-2003 |  |  |
| 33. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-09-12, 8:30 | 23 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,80 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 5,7 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,99 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,021 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,126 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 3,9 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,21 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,28 | LAND 58-2003 |  |  |
| 34. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-09-12, 9:00 | 17 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,5 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,09 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,006 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,335 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 3,5 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,19 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,25 | LAND 58-2003 |  |  |
| 35. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-09-26, 8:40 | 18 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,6 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,005 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,096 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,9 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,14 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,21 | LAND 58-2003 |  |  |
| 36. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-09-26, 9:15 | 29 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,85 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 1,8 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,08 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,016 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,478 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,4 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,16 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,22 | LAND 58-2003 |  |  |
| 37. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-10-10, 8:40 | 22 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,14 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 1,3 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,27 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,227 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 5,2 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,17 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,19 | LAND 58-2003 |  |  |
| 38. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-10-10, 9:12 | 16 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,26 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 1,35 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,09 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,049 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 4,8 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,8 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,19 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,25 | LAND 58-2003 |  |  |
| 39. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-10-23, 9:44 | 20 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,22 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 2,5 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,06 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,032 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 2,0 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,069 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 40. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-10-23, 9:59 | 14 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,97 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 5,1 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,55 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,17 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 5,5 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 8,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,13 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,21 | LAND 58-2003 |  |  |
| 41. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-11-13, 15:17 | 11,0 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,07 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 1,6 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,07 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,018 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,457 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 7,3 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,051 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,066 | LAND 58-2003 |  |  |
| 42. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-11-13, 15:55 | 12,2 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,05 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 2,2 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,59 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,030 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,917 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 6,6 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,074 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,17 | LAND 58-2003 |  |  |
| 43. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-11-30, 9:20 | 43 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,95 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,5 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,10 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,025 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 3,36 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 7,6 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,060 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,096 | LAND 58-2003 |  |  |
| 44. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-11-30, 9:50 | 19 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,8 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,36 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,029 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 2,51 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 5,4 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,070 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,13 | LAND 58-2003 |  |  |
| 45. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-12-05, 10:30 | 62 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 7,90 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,3 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,25 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,031 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | - | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,0 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,056 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,089 | LAND 58-2003 |  |  |
| 46. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-12-05, 11:00 | 30 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,01 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,8 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,33 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,035 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | - | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 4,1 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,062 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,12 | LAND 58-2003 |  |  |
| 47. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 1. Aleksandravo km tilto prieigose ~ 0,5 km aukščiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-12-14, 9:10 | 15 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,06 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 3,3 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,44 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,012 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,957 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 2,9 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,053 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,079 | LAND 58-2003 |  |  |
| 48. | 1180019 | SM (mg/l) | - | X458353 / Y6050276 | 2. Puskelnių km sodų prieigose ~ 0,5 km žemiau išleistuvo Nr.1 | 15010001 | Šešupės upė | 2023-12-14, 9:40 | 8 | LAND 46-2007 | 1AT-274 | 2011-03-15 |
|  |  | pH | 6,5-8,5 |  |  |  |  |  | 8,12 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |
|  |  | BDS7 (mg/l) | 17 |  |  |  |  |  | 4,3 | LAND 47-2:2007 |  |  |
|  |  | NH4+ (mgN/l) | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,25 | LAND 38-2000 |  |  |
|  |  | NO2-(mgN/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,014 | LAND 39-2000 |  |  |
|  |  | NO3-(mgN/l) | 10 |  |  |  |  |  | 0,891 | LAND 65-2005 |  |  |
|  |  | N (mgN/l) | 1 |  |  |  |  |  | 3,0 | LAND 84-2006 |  |  |
|  |  | PO43-(mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,056 | LAND 58-2003 |  |  |
|  |  | P (mgP/l) | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,10 | LAND 58-2003 |  |  |

Pastabos:

1Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

3Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas, nes įmonės veikla neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu N r. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ išdėstytų kriterijų. 2 lentelė nepildoma.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringą vykdo ir ataskaitos duomenis pateikia UAB „Vilniaus hidrogeologija“. 3 lentelė nepildoma.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nevykdomas, nes įmonės veikla neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu N r. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ išdėstytų kriterijų. 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys.

Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringas nevykdomas, nes įmonės veikla neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu N r. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ išdėstytų kriterijų. 5 lentelė nepildoma.

III SKYRIUS

Monitoringo (Išskyrus poveikio požeminiam vandeniui monitoringo) duomenų analizė ir išvados

apie Ūkio Subjekto veiklos poveikį aplinkai

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);

Vadovaujantis galiojančia Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa UAB „Sūduvos vandenys“ Marijampolės miesto nuotekų valymo įrenginiams (toliau – Marijampolės NVĮ) technologinių procesų monitoringas nenumatytas, todėl neatliekamas ir duomenys neteikiami.

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui;

UAB „Sūduvos vandenys“ Marijampolės NVĮ teikia su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis per IS „AIVIKS“. Atsižvelgiant į monitoringo matavimų duomenis ir apskaitos rezultatus, su nuotekomis išleidžiamų teršalų kiekiai neviršijo teisės aktuose reglamentuotų ir taršos leidimo sąlygose nustatytų kiekių.

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

Taršos šaltiniai, kurių poveikį aplinkai privaloma stebėti pagal Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą yra Marijampolės nuotekų valymo įrenginių išleistuvas (Išleistuvo kodas 1180019). Paviršinio vandens ėminiai buvo imami monitoringo programoje nurodytose vietose: aukščiau ir žemiau nuotekų išleistuvo - po ~ 0,5 km į abi puses, 2 kartus per mėnesį.

Teršalų koncentracijos skaitinės reikšmės prieš ir po išleistuvo kinta nedaug. BDS7 vidutinė metinė koncentracija prieš išleistuvą lygi 3,98 mg/l, po išleistuvo – 3,63 mg/l; bendrojo azoto vidutinė metinė koncentracija prieš išleistuvą lygi 6,48 mg/l, po išleistuvo – 5,88 mg/l; bendrojo fosforo vidutinė metinė koncentracija prieš išleistuvą lygi 0,12 mg/l, po išleistuvo – 0,18 mg/l. BDS7 ir bendrojo azoto koncentracija prieš išleistuvą buvo didesnė negu po išleistuvo, o bendrojo fosforo koncentracija stebima didesnė po išleistuvo. Šešupės upės užterštumas stebimas prieš ir po išleistuvo. Bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijos upėje tiek prieš, tiek ir po išleistuvo viršijo nustatytą normatyvą.

Šis išleistuvas daro įtaką paviršiniam vandens telkiniui Šešupės upei, tačiau galima teigti, kad poveikis yra minimalus.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

2023 metais technologinis procesas nebuvo sutrikdytas, tai matoma pagal išleidžiamų nuotekų užterštumo rodiklius. Numatoma, kad sekančiais metais pasikeitimų nebus, lyginant su 2023 metais, o išvalomų nuotekų kokybė neturės žymaus neigiamo poveikio gamtinės aplinkos kokybei.

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Pasiūlymų monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui nėra.

Ataskaitą parengė       Gintarė Guzevičienė,  +370 658 54875

(Vardas ir pavardė, telefonas)

_____Direktorius____________________			_______		Vytautas Jašinskas_		_________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)			 (Parašas)		  (Vardas ir  pavardė)			    (Data)